# CEE DP-610S  6路10A开关模块

## 性能特点：

- 6路开关控制,6路x10A

- 自适应电网输入检测，110V-220V，50Hz-60Hz±2%

- 零电压点开关动作，有效抑继电器触点火花

- 标准DMX512(1990)信号控制

- 高精度过零检测技术，各通道输出一致性好

- 可手动场景输出，信号丢失时保持输出，防止黑场

- 标准35mm导轨安装或固定孔位安装

## 技术参数：

- 输入电源：AC220V±10%    50Hz±2%

1.整机无负载功耗：小于5W

2.输出回路：6路

3.每回路输出电流：10A

4.上升时间：大于200μs

5.环境条件：

工作温度0℃~45℃

工作相对湿度20%~90%

储存温度-40℃~+55℃

储存相对湿度10%~93%

总线耗电：

动态电流：40mA/DC24V

静态电流：15 mA/DC24V

开关回路：12路

每开关回路最大电流：16A

继电器电气寿命：＞ 60000次（阻性负载）

继电器电容负载：＜300µF

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-610S | 6路10A开关模块 | 185*110*75 | 3.0kg |